Dokumentasi Sistem Gateway BESS

Simulator BESS (BSL AC Series / ESS-Grid C109) + Firmware Gateway ESP32-C6

PT Bima Eco Power — Fase 1 selesai & terverifikasi end-to-end di bench

10 Agustus 2026 · repo: embedded-system/gateway-bess (git lokal, master 6c99369)

# Daftar Isi

# 1. Ringkasan — sistem apa ini

Proyek ini menyiapkan sistem pengganti DCON: konverter penyimpan energi BESS (BSL AC series, kabinet ESS-Grid C109 — 50 kW / 108,86 kWh, LFP 806,4 V) yang berbicara Modbus RTU 9600 bps 8N1 — berbeda total dari protokol custom DCON. Karena perangkat fisiknya belum tersedia, dibangun dua komponen:

- bess-sim/ — simulator BESS berbasis Python yang berjalan di laptop dan tampil di kabel RS485 persis seperti device asli (register map penuh sesuai PDF protokol V2.1.0, timing, error frame, fisika baterai C109).

- firmware/ — firmware baru untuk gateway ESP32-C6: Modbus master di jalur RS485 ex-DCON, telemetri MQTT ke broker dev, dan perintah kendali enable / disable / set_power dari cloud — fungsinya setara gateway DCON (ekspor daya / set power).

Kriteria sukses utama (sudah dipegang): saat device BESS asli datang, cabut USB-RS485 laptop, sambungkan BESS asli ke jalur yang sama — firmware gateway tidak berubah sama sekali. Telemetri sengaja dibedakan dari BEP DCON lewat device_type: "bess" dan blok data bess (menggantikan blok dcon+bms).

Status: fase 1 SELESAI. Seluruh rantai terbukti di bench hardware nyata: simulator → RS485 → gateway → WiFi → broker MQTT → perintah cloud → kembali ke simulator. Perhatian: gateway fisik 58E6C5218C78 (COM3) kini menjalankan firmware gateway-bess — bukan gateway-v2. Kembali ke gateway-v2 = flash ulang dari repo gateway-v2.

## 1.1 Topologi bench

+------------- LAPTOP -------------+           +------ GATEWAY ESP32-C6 ------+

| bess-sim (Python, COM10)         |  RS485    | firmware gateway-bess        |

| = BESS virtual, slave Modbus     |<--RJ45--->| = Modbus RTU MASTER 9600 8N1 |

|   node 1, 9600 8N1               | (jalur    |   UART ex-DCON:              |

|   register map BSL lengkap       |  ex-DCON) |   RX=GPIO21 TX=GPIO20 RE/DE=22|

+----------------------------------+           | WiFi "Lantai 2"              |

COM3 (USB) --- flash/monitor --------->|   --> MQTT mqtt-dev.bepbatt.id|

+------------------------------+

Cloud <-> device/<gw>/telemetry | status | command | command/ack

# 2. Apa saja yang ada di repo ini

gateway-bess/

|- BSL AC series ... Modbus RTU protocol V2.1.0.pdf   <- protokol resmi BESS (sumber kebenaran)

|- ESS-Grid C109 User Manual.pdf                      <- manual kabinet (spesifikasi sistem)

|- README.md                  <- pintu masuk: peta repo + cara jalan singkat

|- bess-sim/                  <- SIMULATOR (Python 3.12 + uv, 57 test)

|  |- bess_sim/

|  |  |- crc.py               <- CRC16 Modbus (vector uji dari contoh PDF)

|  |  |- registers.py         <- register map LENGKAP + validasi range

|  |  |- modbus_slave.py      <- mesin slave FC3/4/5/6/16 + error frame 01/02/03/06

|  |  |- physics.py           <- fisika pack C109: SOC, ramp, Vdc, grid, termal

|  |  |- state_machine.py     <- Stop->Precharge->SoftStart->Relay->Run, standby, fault

|  |  |- sim.py               <- BessSim: pengikat semua + mapper fisika->register

|  |  |- alarms.py            <- 85 nama alarm + 14 nama bit status (paritas dgn firmware)

|  |  |- scenario.py          <- injeksi alarm/SOC terjadwal dari YAML

|  |  |- transport.py         <- serial RS485 + pemotong frame + strict-timing

|  |  \- cli.py               <- perintah `bess-sim run` dan `bess-sim selftest`

|  |- scenarios/*.yaml        <- skenario bawaan (grid_undervoltage, bms_comm_fail)

|  |- tools/master_probe.py   <- master Modbus mini utk uji simulator/device dari laptop

|  |- tools/cloud_probe.py    <- klien MQTT utk lihat telemetri & kirim perintah

|  \- tests/                  <- 57 test pytest

|- firmware/                  <- FIRMWARE GATEWAY (PlatformIO + pioarduino ESP32-C6)

|  |- lib/bess_core/          <- kode MURNI (teruji native di PC, 19 test):

|  |  |- crc16, mb_frame      <- CRC + build/parse frame master

|  |  |- bess_data.h, bess_decode <- struct data + scaling + tabel nama alarm

|  |  \- payload, commands    <- JSON telemetri V11 + parser perintah + ack

|  |- src/                    <- kode hardware:

|  |  |- config.h             <- pin, baud, register, periode, versi FW

|  |  |- secrets.example.h    <- template kredensial (salin ke secrets.h, gitignored)

|  |  |- wifi_mgr             <- WiFi station + backoff + country ID

|  |  |- modbus_port          <- runtime master RS485 (mutex, gap 105 ms, retry)

|  |  |- task_bess            <- task poll telemetri/alarm/SOC tiap ~1,5 dtk

|  |  |- mqtt_link            <- esp-mqtt: LWT, subscribe command, enqueue telemetri

|  |  |- task_cmd             <- eksekusi enable/disable/set_power + ack

|  |  \- main.cpp             <- setup task + kirim telemetri 60 dtk

|  \- test/test_native_*      <- 4 suite test native (jalan di PC tanpa hardware)

\- docs/

|- superpowers/specs/2026-08-09-gateway-bess-design.md   <- SPEC desain (disetujui)

|- superpowers/plans/2026-08-09-gateway-bess.md          <- implementation plan 16 task

\- superpowers/sdd-archive/                              <- ARSIP BUKTI: ledger + 16 laporan task

Dokumen hidup untuk operasional harian adalah tiga README: README.md (root), bess-sim/README.md (simulator: register, fidelity, skenario), dan firmware/README.md (kontrak MQTT lengkap + tabel alasan penolakan ack).

# 3. Cara menjalankan

## 3.1 Prasyarat (sudah terpasang di laptop bench ini)

- uv (runtime Python) — dipakai dari folder bess-sim/; pertama kali: uv sync

- PlatformIO Core (perintah pio) — dipakai dari folder firmware/

- Kabel: gateway di COM3 (USB-CDC, untuk flash & log), dongle USB-RS485 di COM10 tersambung ke jalur RJ45 ex-DCON gateway.

- Kredensial: salin firmware/src/secrets.example.h → secrets.h, isi SSID/password WiFi bench dan user/password MQTT dev (nilai aktif tersimpan lokal di secrets.h — tidak pernah ikut git). WiFi bench saat ini: "Lantai 2".

## 3.2 Menjalankan simulator BESS (laptop, COM10)

cd "D:\PT Bima Eco Power\embedded-system\gateway-bess\bess-sim"

uv run bess-sim run --port COM10 --soc 60

Terminal akan menampilkan status hidup tiap 2 detik: state (STOP/RUN/...), daya, SOC, tegangan DC. Opsi berguna: --soc N (SOC awal %), --node N (alamat Modbus, default 1), --scenario scenarios/grid_undervoltage.yaml (injeksi gangguan terjadwal), --strict-timing (buang frame yang datang <100 ms — perilaku device asli yang paling ketat). Uji cepat tanpa hardware: uv run bess-sim selftest → harus cetak "selftest: LULUS".

## 3.3 Build, flash, dan monitor firmware gateway (COM3)

cd "D:\PT Bima Eco Power\embedded-system\gateway-bess\firmware"

pio test -e native                              # 19 test murni di PC, tanpa hardware

pio run -e esp32c6                              # build

pio run -e esp32c6 -t upload --upload-port COM3 # flash

pio device monitor -p COM3 -b 115200            # log hidup

Log sehat yang diharapkan (beruntun): [boot] gateway-bess bess-0.1.0 · [boot] gw=58E6C5218C78 · [wifi] OK rssi=-xx ip=... · [bess] OK p=0.0kW soc=60.0% vdc=826.6V status=0x8B00 (muncul tiap 5 detik; bila simulator mati akan berubah jujur menjadi COMM_LOST dan pulih sendiri saat simulator hidup lagi).

## 3.4 Melihat telemetri & mengirim perintah dari cloud (MQTT)

cd "D:\PT Bima Eco Power\embedded-system\gateway-bess\bess-sim"

uv run --with paho-mqtt python tools/cloud_probe.py --gw 58E6C5218C78 ^

--user <mqtt-user> --passwd <mqtt-pass> watch

# ganti 'watch' dengan salah satu:

#   enable                      -> nyalakan konverter (precharge -> Run ~3 dtk)

#   set_power --watt 5000       -> ekspor 5 kW (negatif = charge)

#   set_power --watt -3000      -> charge 3 kW

#   disable                     -> matikan

Telemetri datang tiap 60 detik di device/<gw>/telemetry; setiap perintah dibalas ack di device/<gw>/command/ack berbentuk {id, cmd, result, detail, applied, ts}. Nilai user/pass MQTT dev sama dengan yang dipakai gateway (lihat secrets.h).

## 3.5 Menguji simulator langsung dari laptop (tanpa gateway)

uv run python tools/master_probe.py --port COMx status   # baca & decode status 2057

uv run python tools/master_probe.py --port COMx on       # nyalakan

uv run python tools/master_probe.py --port COMx setp --pct 10

uv run python tools/master_probe.py --port COMx read --start 1050 --count 10

Catatan: butuh port serial kedua yang tersambung ke bus yang sama; saat gateway sedang mem-poll, jangan gunakan probe di bus yang sama (dua master satu bus = tabrakan).

## 3.6 Menjalankan seluruh test

cd bess-sim  && uv run pytest -v          # 57 test simulator

cd firmware  && pio test -e native        # 19 test firmware (di PC)

## 3.7 Troubleshooting yang sudah pernah terjadi

- Upload COM3 gagal "PermissionError(13)" / device not functioning — port USB-CDC ESP32-C6 kadang macet di driver Windows setelah sesi sebelumnya. Solusi terbukti: cabut kabel USB, tunggu 3 detik, colok lagi.

- WiFi tidak konek — pastikan SSID di secrets.h benar-benar terjangkau dari bench (kasus nyata: SSID unit lain tidak terjangkau; yang benar "Lantai 2"). Log reason=203 + RSSI bagus = curiga kanal/country code, bukan sinyal.

- Telemetri tidak muncul di broker — koneksi MQTT pertama setelah boot selalu gagal DNS (WiFi belum siap) lalu pulih otomatis beberapa detik kemudian; tunggu satu siklus 60 dtk.

- Simulator tampak diam — dia slave murni: hanya menjawab bila ditanya. Aktivitas baru terlihat saat gateway mem-poll.

# 4. Kontrak data (ringkas)

Broker dev mqtt-dev.bepbatt.id:1883, envelope V11 sama dengan sistem DCON (gw, ts, seq, api_schema_version, data). Pembeda: data.device_type="bess" dan blok data.bess (~3–4 KB, terukur ~3,3 KB) berisi: tegangan/arus/frekuensi grid 3 fasa, daya aktif/reaktif/semu, DC (V/I/P), suhu, efisiensi, soc_percent (dari register 3184), rated & setpoint, flag running/charging/standby/fault/grid_connected/epo/comm_lost, alarms_decoded (85 bit bernama) dan status_decoded (14 bit).

| Perintah | Aksi di kabel | Ack |
| --- | --- | --- |
| {"cmd":"enable"} | FC5 tulis 5050=0xFF00 → tunggu bit Run (≤10 dtk). Ditolak bila fault aktif / comm_lost. | accepted / rejected: bess_fault, comm_lost, bess_no_ack |
| {"cmd":"disable"} | 5050=0x0000 → tunggu bit Shutdown. | accepted / rejected |
| set_power {power_w} | Watt → persen dari rated (reg 3146); tolak ¦P¦>120% rated; tulis reg 3050 (0,1%, + = ekspor, − = charge); baca-balik sebelum ack. | accepted + applied {power_pct, power_w} / rejected: bad_value, bess_busy, readback_mismatch |

Alasan penolakan lain: bad_json, unsupported_cmd. Keputusan sadar: tanpa dcon_code — konsep kode 6 karakter milik DCON; BESS asli tidak memilikinya, dan simulator wajib persis device asli. Detail penuh + contoh payload: firmware/README.md.

# 5. Apa saja yang telah dikerjakan (riwayat fase 1)

## 5.1 Metodologi

Alur: brainstorming → desain per bagian disetujui owner → spec tertulis → implementation plan 16 task (TDD, kode lengkap per langkah) → eksekusi subagent-driven: satu agen segar per task, review independen per task, temuan diperbaiki lewat fix-loop dengan re-review terarah, lalu final review menyeluruh atas seluruh branch. Semua bukti (laporan per task + log bench verbatim) diarsipkan di docs/superpowers/sdd-archive/.

## 5.2 Enam belas task dan hasilnya

| No | Task | Hasil / bukti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scaffold bess-sim + CRC16 | Vector uji langsung dari contoh PDF; 3 test |
| 2 | Register map lengkap BSL V2.1.0 | Semua area register + validasi range; fix-loop: write_block dibuat atomik (validate-then-apply) |
| 3 | Mesin slave Modbus RTU | FC3/4/5/6/16 + error frame 01/02/03/06; echo persis; diam utk node lain |
| 4 | Fisika pack C109 | SOC terintegrasi dari daya, Vdc=f(SOC)+sag, ramp, termal; matematika diverifikasi reviewer |
| 5 | State machine + integrasi BessSim | Precharge→SoftStart→Relay→Run; fix-loop: bit status per tahap transisi dikoreksi (off-by-one) + test lewat register 2057 |
| 6 | 85 nama alarm + 14 status + skenario YAML | Paritas nama dgn firmware dijaga; 2 skenario bawaan |
| 7 | Transport serial + CLI | Pemotong frame per jeda; strict-timing; selftest LULUS deterministik |
| 8 | master_probe | Alat uji master Modbus dari laptop |
| 9 | Scaffold firmware + CRC16 native | 2 fix-loop: pola folder test PlatformIO (wajib prefix test_) |
| 10 | Frame Modbus master (murni) | Build/parse + exception; vector PDF; belakangan +stub setUp/tearDown |
| 11 | BessData decode + tabel alarm | Scaling persis PDF; paritas 85+14 nama vs simulator diverifikasi string-per-string |
| 12 | Payload V11 + parser command + ack | Fix-loop: kontrak truncation buildTelemetryJson (return 0 bila buffer kurang) + test |
| 13 | Config/secrets/WiFi/main + smoke hardware | Build & flash nyata; temuan bench: SSID awal tak terjangkau → pindah "Lantai 2"; WiFi OK rssi −42..−53 |
| 14 | Modbus master runtime + task poll (bench) | Poll lintas kabel RS485 nyata: soc/vdc gateway = simulator; COMM_LOST + recovery terbukti |
| 15 | MQTT + command handler (e2e bench) | 6/6 butir e2e lulus (lihat 5.4) |
| 16 | Verifikasi penuh + 3 README | 57 pytest + selftest + 19 native + build SUCCESS; uji dingin lulus |

## 5.3 Temuan penting yang ditangkap review (dan sudah diperbaiki)

- write_block tidak atomik (Task 2) — tulisan parsial tersimpan sebelum error range; kini validate-then-apply, ada test rollback.

- Bit status transisi off-by-one (Task 5) — saat PRECHARGE bit dc_precharge tidak menyala; ketahuan reviewer secara empiris, diperbaiki + diuji lewat frame Modbus sungguhan.

- Kontrak truncation payload salah (Task 12) — ArduinoJson mengembalikan cap (bukan 0) saat buffer kurang dan tanpa NUL; kini diukur dulu (measureJson) dan return 0.

- Suite test frame gagal link (ketahuan di Task 11) — stub setUp/tearDown hilang; regresi lintas-task yang hanya terlihat saat menjalankan seluruh suite.

- Dua fakta toolchain ESP32-C6 — folder test PlatformIO wajib berawalan test_; build C6 butuh -DARDUINO_USB_MODE=1 (tidak punya USB OTG).

## 5.4 Bukti end-to-end di bench (Task 15, hardware nyata)

- Telemetri device_type="bess" + status retained online masuk broker tiap 60 dtk (seq 7–12 terekam).

- enable → ack accepted; simulator benar-benar menjalani STOP→PRECHARGE→RELAY→RUN; status di kabel berubah 0x8B00→0x834F (bit Run menyala) — diverifikasi ulang bit-per-bit oleh reviewer.

- set_power 5000 W → ack applied.power_pct=10; daya naik 2,5→5,0 kW; SOC turun 60,0%→59,9% antar-telemetri (baterai virtual benar-benar terkuras).

- set_power 99999 W → rejected bad_value (>120% rated).

- disable → daya kembali 0, running=false.

- Simulator dimatikan → telemetri comm_lost=true (nilai lama dipertahankan, bukan angka nol palsu); enable saat itu → rejected comm_lost; simulator hidup lagi → pulih tanpa intervensi.

## 5.5 Verifikasi akhir & merge

Final review menyeluruh: MERGEABLE, nol temuan Critical/Important; paritas sim⇄firmware⇄PDF dicek ulang independen (scaling register, nama alarm, konvensi tanda daya, timing 105 ms vs gerbang 100 ms), history git dipindai bersih dari rahasia. Branch feat/initial-implementation (26 commit) di-merge ke master dan seluruh suite diverifikasi ulang pada hasil merge.

# 6. Keputusan desain terkunci

| No | Keputusan |
| --- | --- |
| D1 | Monorepo gateway-bess = 1 git repo: bess-sim + firmware + docs (belum ada remote; rencana: repo private akun pribadi dulu) |
| D2 | Simulator = program Python terpisah di laptop (preseden owner), register map PENUH — di kabel tak terbedakan dari device asli |
| D3 | Gateway = Modbus RTU master 9600 8N1 di UART ex-DCON (GPIO 21/20/22); tidak ada lagi masalah arbitrase bus (BESS slave murni) |
| D4 | Telemetri: broker/topic/envelope sama dgn DCON, pembeda device_type:"bess" + blok bess (~3,3 KB vs 14 KB dcon+bms) |
| D5 | Command enable/disable/set_power (watt) TANPA dcon_code; pengaman: tolak saat fault/comm_lost; tulisan register selalu dibaca-balik sebelum ack |
| D6 | Tanda daya: positif = ekspor/discharge, negatif = charge (konvensi manual C109) |
| D7 | SOC dibaca dari register 3184 (Battery SOC) — satu-satunya jalur SOC di protokol BSL |
| D8 | Non-scope fase 1: provisioning/captive portal, OTA, dashboard web, auto-control SOC, fault history, TLS 8883 |

# 7. Backlog & langkah berikutnya

- Segera relevan saat device asli datang: kalibrasi perilaku nyata (urutan busy/error, durasi precharge, perilaku FC16 parsial) terhadap asumsi simulator; jalankan strict-timing.

- Firmware: antrian command penuh (4) membuang perintah diam-diam tanpa ack — perbaiki agar cloud selalu dapat jawaban; dobel WiFi.begin saat boot + next_try_ms tak rollover-safe (millis 49,7 hari); log kode exception Modbus apa adanya di ack/log.

- Kapasitas flash 84,3% — putuskan strategi partisi SEBELUM menambah TLS 8883 (persis pelajaran proyek DCON).

- Cloud: beri tahu tim backend soal device_type:"bess" + blok bess; catat bahwa grid_connected dari simulator selalu true (bit off_grid belum dimodelkan).

- Repo: buat remote GitHub private (pola bench-sim) bila ingin backup/kolaborasi; pertimbangkan commit uv.lock untuk reprodusibilitas.

Dokumen dibuat 10 Agustus 2026. Rujukan hidup: README di tiap folder + arsip bukti di docs/superpowers/sdd-archive/.